[image: image1.jpg]




Promix CW-810

پودر نفوذگر جهت آب بندی سطوح بتنی 

شرح کلی:
Promix CW-810 یک روش بسیار مناسب برای آب بندی سطوح بتنی است که با تشکیل کریستال های غیر محلول در درون منافذ و لوله های مویین، بتن را به طور کامل آب بند نموده و حتی در برابر فشار هیدروستاتیک منفی (آب پشت سازه) نیز مقاوم است. 
این محصول مناسب ترین انتخاب برای آب بندی سطوح تونل ها ، گالری ها و منابع بتنی ساخته شده ای می باشد که امکان دستیابی به سطوح پشت سازه درآنها وجود ندارد.
کاربرد و مزایا:
· کاربرد آسان
· قدرت نفوذ خوب
· مسدود کردن منافذ طبیعی بتن
· قابل کارکرد در مخازن آب آشامیدنی
· ایجاد امکان تنفس طبیعی سازه
· ترمیم ریز ترک ها
· بی نیازی از تجدید لایه ی آب بند
· مقاومت شیمیایی مناسب
· محافظت از بتن و شبکه ی آرماتورها
· دوام خوب در محیط های خورنده
· اتصال عالی به سطوح سیمانی
· مناسب برای چاله ی آسانسورها
نحوه ی ساخت و اجرا:

جهت اطمینان از موثر بودن CW-810 Promix لازم است دستور کار زیر به دقت رعایت شود:
· بخش های شن نما شده و سست سطوح بتنی را تا رسیدن به بستری محکم و قابل اعتماد تخریب کنید.
· سطح را از وجود هر گونه آلودگی مانند: گریس ، چربی ، گرد و خاک و قطعات سست تمیز نمایید و به کمک برس سیمی شیرابه سیمان روی سطح را به گونه ای بر داشته که منافذ بتن باز شوند.  
· سطح سنگدانه ها و آرماتورهای نمایان شده را با استفاده از سندبلاست، برس زنی یا شستشو با آب تمیز نمایید.
· در صورت نیاز به ترمیم سطوح از ملات های Promix CM-211 و Promix CM-212 استفاده نمایید. (پیشنهاد می شود برای این منظور با کارشناسان این شرکت مشورت نمایید.)
· اساسی ترین شرط برای موفقیت اجرا با CW-810 Promix خیس بودن سطوح می باشد، بنابراین در صورت خشک بودن بخشی یا همه ی سطح لازم است قبل از اجرای کار به طور کامل آن را اشباع نمایید. 
· حدود دو و نیم پیمانه از پودر CW-810 Promix را در ظرفی ریخته، یک پیمانه آب به آن اضافه نموده و بهم بزنید تا دوغاب یک نواخت و بدون حباب بدست آید.
· دوغاب حاصل را بوسیله قلم مو در دو دست کامل به فاصله حدود چهار ساعت روی سطوح اجرا نمایید.
· توجه کنید که دمای زمان اجرا 5 تا 30 درجه ی سانتی گراد باشد.
· پس از 24 ساعت سطوح را مرطوب نموده و به مدت یک هفته آنرا خیس نگه دارید تا فرصت رشد کریستال ها فراهم آید.
مقادیر مصرف:
بطور معمول جهت آب بند نمودن یک متر مربع از سطح، مقدار یک کیلوگرم پودر CW-810 Promix در هر لایه لازم است (اجرای دو لایه پیشنهاد می شود).               
میزان دقیق مصرف به وضعیت سطح بتن بستگی خواهد داشت. 
مشخصات فنی:

	شکل ظاهری                                                          پودر خاکستری
مقاومت فشاری 28 روزه                                           حدود 40 مگا پاسکال

نفوذ آب                                                                  صفر
درجه ی اسیدی                                               حدود 13                                                  


این محصول با استفاده از استاندارد BS EN 12390 قابل ارزیابی می باشد.

 ایمنی:
هنگام اجرا از عینک و دستکش ایمنی استفاده نمایید. در صورت تماس با پوست یا چشم، محل را با آب فراوان شستشو دهید.
انبار داری:
CW-810 Promix را بدور از تابش نور خورشید و در محیط خشک نگه داری نمایید. در این شرایط عمر مفید آن 12 ماه می باشد .  
بسته بندی:

CW-810 Promix در کیسه های 25 کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.     
Construction Challenges

Chemical Solutions


[image: image1.jpg]